Schritte zur Installation von CodeBlocks in Verwendung mit Libelium Waspmote

- Code::Blocks herunterladen und installieren

- Ordnerstruktur sollte schlussendlich folgendermassen aussehen (wir nun Schritt für Schritt erstellt):

--Hauptordner

--Sketchordner
              --Sketch von Waspmote IDE 	-> muss gleich heissen wie Ordner
-- libraries				->beinhaltet alle Cpp- und h- Files, muss libraries heissen 
 					erstellen
              --avr				->AVR- Library kopieren von Waspmote  IDE .
 					../hardware/tools/avr/avr
 	     --libraries			->Waspmote Library kopieren von Waspmote DIE.
  					…/libraries
 	     --waspmote-api		-> Waspmote API kopieren von Waspmote DIE.
 					../hardware/waspmote/cores/waspmote-api

-- Projektordner		->Ordner mit AVR- Projekt von CodeBlocks
 	        	--Projekt.cbp
 		--main.c		-> wird nicht auf Waspmote geladen, wird aber für Projekt 
 					benötigt
 	     --Ordner für Klasse		-> für jede Klasse einen Ordner, beinhaltet cpp und h- Files
 	       	--Klasse.cpp
 	       	--Klasse.h
 	     -- Ordner mit 2ter Klasse
  	    …

- Waspmote IDE herunterladen und unter Datei->Einstellungen den Pfad auf Hauptordner setzen

- Waspmote Sketch erstellen in Hauptordner, die Waspmote IDE erstellt automatisch einen übergeordneten Ordner gleichen Namens (siehe Struktur oben)

- In CodeBlocks AVR Projekt erstellen

Settings:

- In CodeBlocks unter Settings->Compiler, den Compiler auf GNU GCC Compiler for AVR setzen und unter Toolchain executables den Pfad auf den AVR/bin Ordner setzen, der in der Waspmote IDE enthalten ist (siehe Bild unten). Ausserdem sollten die restlichen Einstellungen mit denen im Bild unten übereinstimmen.

- Bei den Compilereinstellungen unter Search Directories alle Ordner unter libraries hinzufügen.

- Bei Compilereinstellungen in den Compiler Flags das Flag Optimize generated code (for speed) -O setzen

- Alle Files im Ordner waspmote-api zum Projekt hinzufügen (rechtsklick auf Projekt->Add files.. ), auch jene im Unterordner sd_utilities (ausser m ain.cpp und WaspGPRS_Pro_core.cpp)

- Das Main.c File, das beim erstellen des Projektes erzeugt wurde, sollte so aussehen:

#include <avr/io.h>

//define global variable for Waspmote serial id

volatile unsigned long _serial_id;

int main(void)
{
 	// Insert code
 	while(1)
   	 ;
  	 return 0;
}

- Projekt sollte nun ohne Errors kompilieren

- In dem Waspmote IDE Sketch können nun die Klassen verwendet werden. Davon müssen die Header- Files eingebunden werden und über Sketch-> Library importieren die entsprechenden Ordner hinzugefügt werden.

- In Waspmote IDE Sketch kompilieren und auf Waspmote laden