# Berechnung Abschlusswiderstand differentieller I2C Bus

Abbildung Abschluss differentielles I2C aus Datenblatt PCA9615

Empfohlen vom Datenblatt bei 5V Speisespannung:

Abschlusswiderstand R2:120 Ohm

Spannungsteiler R1: 600 Ohm

Dies ergibt bei passiven Leitungszuständen folgende Leitungspegel:

Leitung Positiv: 			Up=VccR1+R1+R2 ∙R1+R2=  5V600Ω+600Ω+120Ω ∙600Ω+120Ω= 2.727V

Leitung Negativ:		Un=VccR1+R1+R2 ∙R1= 5V600Ω+600Ω+120Ω ∙600= 2.273V

Spannungsdifferenz:		Upn=Up-Un=2.727V-2.273V=0.454V

Nun wurden die Widerstände angepasst für eine 3.3V Speisespannung, so dass die Spannungsdifferenz (0.454V) und der Abschlusswiderstand (120 Ohm) gleich gross bleiben.

Spannungsdifferenz:		Upn=0.454V

Leitung Positiv:	 		Up=Vcc2+Upn2= 3.3V2+0.454V2=1.877V

Leitung Negativ:		Un=Vcc2-Upn2= 3.3V2-0.454V2=1.423V

Strom durch Spannungsteiler	I=0.454V120Ω=3.78mA

Spannungsteiler R1: 		R1=1.423V3.78mA=376.123Ω=>390Ω

Rückrechnung mit R1 = 390 Ohm und R2 = 120 Ohm:

Leitung Positiv: 			Up=VccR1+R1+R2 ∙R1+R2=  3.3V390Ω+390Ω+120Ω ∙390Ω+120Ω= 1.87V

Leitung Negativ:		Un=VccR1+R1+R2 ∙R1= 3.3V390Ω+390Ω+120Ω ∙390Ω= 1.43V

Spannungsdifferenz:		Upn=Up-Un=0.44V

ursprünglicher Wert der Spannungsdifferenz war 0.454V, somit 14mV Differenz, was einer Abweichung von unter 4 Prozent entspricht und somit sehr genau ist.

# Berechnung Led Vorwiderstände

Led in Schalter:

ULed=2.1V typ. (aus Datenblatt)

UR=Vcc-ULed=3.3V-2.1V=1.2V

I=20mA (aus Datenblatt)

R=UI= 1.2V20mA=60 Ω=>62Ω

Led grün:

ULed=2V typ. (aus Datenblatt)

UR=Vcc-ULed=3.3V-2V=1.3V

I=15mA (aus Datenblatt)

R=UI= 1.3V15mA=60 Ω=>62Ω

Abbildung Schema Led

# Anschlüsse

## Stecker Ausdehnungssensor

| Stecker Pin | Signal | Farbe Kabel | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | Schwarz | Spannungsversorgung |
| 2 | 3.3V | Rot | Spannungsversorgung |
| 3 | Analog7 | Grün | Spannung über Ausdehnungssensor |
| 4 | - | - |  |

Abbildung Frontansicht Stecker Ausdehnungssensor 4 Pol	Tabelle Steckerbelegung Ausdehnungssensor 4 Pol

## Stecker Sensoren

| Stecker Pin | Signal | Farbe Kabel | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | Blau | Spannungsversorgung |
| 2 | 3.3V | Weiss-Blau | Spannungsversorgung |
| 3 | DSDA_N | Braun | Diff. Daten Minus |
| 4 | DSDA_P | Weiss-Braun | Diff. Daten Plus |
| 5 | DSCL_P | Weiss-Grün | Diff. Clock Plus |
| 6 | DSCL_N | Grün | Diff. Clock Minus |
| 7 | Schirm | Schirm | Abschirmung |
| 8 | INT1 | Weiss-Orange | Interrupt Pin |

Abbildung  Frontansicht Stecker Sensoren 8 Pol		Tabelle Steckerbelegung Sensoren 8 Pol

## Solarstecker

Über die Solarstecker kann ein Solarpanel angeschlossen werden, das dann den Akku lädt.

Das Solarpanel muss den Anforderungen in untenstehender Tabelle entsprechen, ansonsten kann das Gerät beschädigt werden.

| Anforderung Solarpanel | Minimal | Maximal |
| --- | --- | --- |
| Ausgangsspannung | 5V | 32V |
| Ausgansstrom | - | 3A |

Tabelle Anforderungen Solarpanel

Abbildung Solarstecker Plus (rechts) und Minus (links)

## Mini USB-B Stecker

Mit dem USB- Stecker können das Gateway und der Sensorknoten neu programmiert werden. Der Akku wird über die USB Verbindung ebenfalls geladen, wenn das Gerät eingeschalten ist.

| Stecker Pin | Signal | Farbe Kabel | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Rot | Spannungsversorgung |
| 2 | D- | Weiss | Diff. Daten negativ |
| 3 | D+ | Grün | Diff. Daten positiv |
| 4 | - | - |  |
| 5 | GND | Schwarz | Spannungsversorgung |